B415400.012.f06	SCHAARTRAP, BRANDW. (Afgeleid van dakluik met schaartrap EI-60)

datum: 31-01-2017

1	OPMERKING: leveren met Aboma-Keboma

veiligheidsbeoordeling en TÜV Baumusterprüfung.

2	Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen.

3	#

\Aluminium schaartrap, Gorter Luiken® compleet geassembleerd, volgens NEN-EN 14975-07 en NEN-EN-ISO 14122-3+c03

\Brandwerendheid (klasse): El-60.

4	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

OPMERKING: verdiepingshoogte max. 3.000 mm.

5	#

\- breedte trap (mm): 450.

6	#

\- trede 350 x 140 x 26 mm, anti-slip.

7	#

\- tredeafstand (mm): .....

OPMERKING: 235 tot 280 mm.

8	#

\- uitklapruimte buiten de bak (mm): 600.

9	#

\Raveelbak, hout:

10	#

\- ruwbouwmaat (l x b x h) (mm): 1.200 x 700 x 450.

11	#

\- afsluitprofiel.

12	#

\- plafondluik / raveelbak, brandwerendheid (klasse):

El-60.

13	#

\- materiaal plafondluik: hout.

14	#

\Toebehoren schaartrap:

15	#

\- bedieningshaak en oog.

16	#

\- telescopische leuning met hangslotvoorbereiding

voor zekeren uitgetrokken trap.

17	#

\- geleidingsysteem.

18	#

\ - leveren onder KOMO Attest (BRL3241)

GOR013 Gorter; dakluik met schaartrap, brandwerend El-60