B415400.012.f08	SCHAARTRAP, LARGE (afgeleid van dakluik met schaartrap)

datum: 31-01-2017

1	OPMERKING: leveren met Aboma-Keboma

veiligheidsbeoordeling en TÜV Baumusterprüfung.

- #

\Aluminium schaartrap type Large, Gorter Luiken® compleet geassembleerd.

volgens NEN-EN 14975-07 en NEN-EN-ISO 14122-3+c03:

3	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

OPMERKING: verdiepingshoogte max. 3.000 mm.

4	#

\- breedte trap (mm): 450.

5	#

\- trede 350 x 140 x 32 mm, anti-slip.

6	#

\- tredeafstand (mm): .....

OPMERKING: 235 tot 280 mm.

7	#

\uitklapruimte buiten de bak (mm): 600.

8	#

\.....

9	#

\Raveelbak:

10	#

\- materiaal: hout.

11	#

\- ruwbouwmaat (l x b x h) (mm): 1200 x 700 x 250.

12	#

\.....

13	#

\Toebehoren trap:

14	#

\- bedieningshaak en oog.

15	#

\- trapgeleidingsysteem.

16	#

\- telescopische leuning met hangslotvoorbereiding

voor zekeren uitgetrokken trap.

GOR013 Gorter Luiken; schaartrap Large