B415400.012.f07	SCHAARTRAP XL (Afgeleid van dakluik met schaartrap XL)

datum: 31-01-2017

1    OPMERKING: leveren met Aboma-Keboma

certificaat en TÜV Baumusterprüfung.

- #

- \ Aluminium schaartrap type XL, Gorter Luiken® compleet geassembleerd,

goedgekeurd voor toegang tot liftmachinekamer, volgens NEN-EN 14975-07 en

NEN-EN-ISO 14122-3+c03:

4	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

OPMERKING: verdiepingshoogte max. 3.000 mm.

5	#

\- breedte trap (mm): 570.

6	#

\- trede 480 x 140 x 26 mm, anti-slip.

7	#

\- tredeafstand (mm): .....

OPMERKING: maximaal 250 mm.

8	#

\Uitklapruimte buiten de bak (mm): 600.

9	#

\.....

10	#

\Raveelbak:

11	#

\- materiaal: hout.

12	#

\- ruwbouwmaat (lxbxh) (mm): 1.300x1.000x250.

\Toebehoren trap:

13	#

\- bedieningshaak en oog.

14	#

\- trapgeleidingsysteem.

15	#

\- 2 telescopische leuningen met

hangslotvoorbereiding voor zekeren uitgetrokken

trap.

GOR013 Gorter Luiken; schaartrap XL